Relatório

Circuito NOR RTL

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

| Curso | Engenharia Informática |
| --- | --- |
| Unidade Curricular | Sistemas Digitais I |
| Ano Letivo | 2016/2017 |
| Semestre | 2º |
| Trabalho elaborado por: | André Batista – 1012566 – andre.batista36@gmail.com Daniel Ribeiro – 1012527 – dribeiro.developer@gmail.com Josué Silva – 1012533 – josuepedro08@gmail.com |
| Docente | António Martins |
| Data | 02/05/2017 |

Instituto Politécnico da Guarda:

AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 50 –6301-559 GUARDA

TELF. 271 220 100 FAX. 271 222 690

GPS: Latitude:40.5416236730513, Longitude: -7.28243350982666

Introdução:

Foi lançado o desafio de construir um circuito NOR RTL numa aula prática de Sistemas Digitais I lecionada pelo Professor António Martins que teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda no dia 02 de maio de 2017 às 14h.

Os Alunos que participaram na realização deste circuito tiveram como objetivo aprofundar e por em prática os seus conhecimentos na área dos circuitos elétricos.

Ao serem desafiados à realização de um “Circuito NOR RTL” exige-se que os alunos tenham o grau mínimo de conhecimento relativo a circuitos elétricos e a portas NOR (operador booleano que resulta da negação do operador OR) usando a família lógica Resistência-Transístor (RTL).

“A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído.” - Confúcio

Projeto:

O Projeto consiste em dimensionar o circuito representado na figura seguinte.

Para que isso ocorra será necessário calcular certos valores como o das resistências a utilizar, intensidades e tensões.

Pretende-se também confirmar os valores da Tabela da Verdade.

Figura 1-Circuito NOR RTL

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Os alunos podem escolher inicialmente o valor de R3 = 1000Ω

R = U / I

Resistência (Ω) = Tensão (V) / Intensidade (A)

R3 = 1000Ω

Ic=Vcc-VcRc= 5.0-0.21=4.8mA

Ib> Ic/b

Figura 2-Quantidade de voltagem que passa.

Ib> Ic/b    Ib> 4.8/400    Ib> 0.012mA

Ib = 0.1mA (Valor escolhido)

Cálculo de R1 que tem o mesmo valor de R2:

R= VA - VBE0.1=4.20.1=42K

Podem ser usadas resistências de 47K ou de 39K.

Após escolherem as resistências sabe-se que R1=47000Ω e R2=47000Ω

Seguiu-se então a montagem do circuito elétrico em formato físico.

É importante referir que o Voltímetro continha um erro de 0.21V, ou seja, a cada medição havia a necessidade de subtrair 0.21V.

Medidas:

Tabela da Verdade

| A | B | Vs | Lógico |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 4.96 | 1 |
| 0 | 1 | 0,07 | 0 |
| 1 | 0 | 0,07 | 0 |
| 1 | 1 | 0,05 | 0 |

5,17-0,21=4,96V  (É um 1 Lógico)

| 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |

0,28-0,21=0,07V (É um 0 lógico)

| 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |

0,28-0,21=0,07V (É um 0 lógico)

| 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |

0,26-0,21=0,05V (É um 0 lógico)

| 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |

Atividade Extra:

Após os Alunos realizarem a atividade prevista foram desafiados desta vez a medir o intervalo de 0 lógico e de 1 lógico.

Ao variar o botão assinalado na figura, o valor lógico variava igualmente no voltímetro e as luzes que se encontram no aparelho acendiam e apagavam consoante o valor.

Após uma análise de dados tendo em conta o erro do aparelho de 0.21V, os alunos chegaram à conclusão de que o intervalo de 1 lógico (intervalo no qual a luz vermelha acendia) variava de 2.86 a 5 e o intervalo de 0 lógico (intervalo no qual a luz verde acendia) variava de 0V a 0.69V. Sendo assim os valores obtidos estão dentro dos valores tabelados apesar de não serem exatamente iguais (0ϵ [0, 0.8] e 1ϵ [2, 5]).

Conclusão:

No início deste projeto os alunos sabiam que iriam confrontar-se com certos obstáculos que atrasariam o ritmo de trabalho e destruiriam parte da motivação inicial.

Estes contratempos fizeram com que houvesse um certo respeito e seriedade no domínio da realização do trabalho proposto devido então a essa complexidade com alguma notoriedade que entoava no desempenho e rigor tanto da aula prática como do relatório.

No final deste projeto os alunos comprovaram com sucesso os valores obtidos com os valores tabelados ao construírem a tabela da verdade e ao medirem os intervalos lógicos. É importante referir ainda que perceberam o funcionamento de um circuito NOR RTL, o que na realidade havia sido o principal propósito da realização deste trabalho.

Bibliografia / Sitografia:

- SANDIGE, Richard (1990) Modern Digital Design

- SRL Cristiani, C.A.D.E.T. Series Eletronic Circuit Trainers, Disponivel em: <http://www.cristianisrl.it/PDF/Cadet.pdf> , Acesso em 02 de Maio de 2017.